| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Producent/ dostawca | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2026 |  |
| 5. | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, | Tak |  |
| 6. | Typ urządzenia: | Dźwig z pełną kabiną do transportu osób |  |
| 7. | Rodzaj sterowania: | Sterowanie automatyczne (bez konieczności trzymania przycisków podczas jazdy i przywołania windy) |  |
| 8. | Zastosowanie: | Profesjonalne – budynki o dużym natężeniu ruchu |  |
| 9. | Udźwig: | min. 400 kg |  |
| 10. | Kabina (Szer. x Gł. x Wys.): | min. 1100 x 1400 x 2000 mm |  |
| 11. | Prędkość podnoszenia: | min. 0,15 m/s |  |
| 12. | Typ napędu: | Elektryczny lub Hydrauliczny |  |
| 13. | Drzwi (Szer. x Wys.): | 900 x 2000 mm |  |
| 14. | Typ drzwi: | Szybowe lub/i kabinowe |  |
| 15. | Typ otwierania drzwi | Automatyczne lub półautomatyczne wychylne |  |
| 16. | Ilość przystanków / ilość dojść | 3/3 |  |
| OPIS PARAMETRÓW STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI DLA AOS |  |  |  |
| Wejście do windy |  |  |  |
| 1. | Różnica w między podłogą w kabinie a posadzką przed windą nie e większa niż 2 cm. Obok drzwi windy powinien się numer piętra – wypukły, kontrastowy i w alfabecie Braille’a, na wysokości 145–165 cm. Drzwi windy i ich obramowanie powinny wyróżniać się kolorem. Różnica w między podłogą kabiny a podłogą przed windą powinna być jak najmniejsza. | Tak |  |
| Panel zewnętrzny (przed windą) |  |  |  |
| 1. | Przycisk powinien znajdować się na ci 80–110 cm. Panel musi kontrastowy na tle otoczenia. Jeden panel powinien obsługiwać tylko jedną windę. Jeśli winda ma drzwi uchylne, panel umieszcza się przy klamce. Przycisk musi być : ▪wypukły, ▪opisany w alfabecie Braille’a i wypukłymi symbolami, ▪ze światłem sygnalizującym naciśnięcie. Winda musi mieć sygnał dźwiękowy („ góra”, „ dół”) i świetlny, który informuje o jej przyjeździe. | Tak |  |
| Kabina windy |  |  |  |
| 1. | Drzwi kabiny powinny mieć minimum 90 cm szerokości i czujniki bezpieczeństwa. Wymiary kabiny: minimum 110 cm na 140 cm. W środku po obu stronach powinny poręcze na wysokości 90 cm i oddalone od ściany o 5 cm. Jeśli panel sterujący jest na tej samej ścianie co poręcz, poręcz musi mieć przerwę. Lustro na tylnej ścianie powinno od 40 cm do 190 cm wysokości | Tak |  |
| Panel wewnętrzny (w środku kabiny) |  |  |  |
| 1. | Przyciski na panelu powinny znajdować się na ci 80–110 cm. Panel powinien oddalony od rogu kabiny o minimum 50 cm. Lektor w windzie powinien mówić o kierunku jazdy i numerze piętra. Panel montujemy: ▪po prawej stronie przy drzwiach otwieranych centralnie, ▪po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania przy drzwiach jednostronnych. Przycisk wyjścia (np. parter, recepcja) powinien być zielony i wystawać 5 mm ponad inne. Przycisk alarmu – żółty. Przycisk musi być: ▪wypukły, ▪opisany w alfabecie Braille’a, ▪z wypukłym symbolem, ▪ze światłem sygnalizującym naciśnięcie Panel wewnętrzny powinien się wyróżniać kolorem, różnica jasności (LRV) ≥ 60. | Tak |  |